Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»

(СПбГМТУ)

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ

№5

Позиционные задачи

Дисциплина

Начертательная геометрия.

Разработан кафедрой

Компьютерной графики и информационного обеспечения

Автор учебного модуля:

профессор   Раков Виктор Леонидович

Санкт-Петербург

2013

Учебный модуль предназначен для изучения студентами раздела дисциплины Начертательная геометрия.

| Наименование учебного модуля | N темы | Темы модуля |
| --- | --- | --- |
| Позиционные задачи | 1 | Взаимное положение двух плоскостей. |
|  | 2 | Взаимное положение прямой линии и плоскости |

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Предметом дисциплины являются методы построения изображения пространственных форм на плоскости и решение инженерных задач графическими методами.

Целью дисциплины является развитие пространственного воображения, конструктивного геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм на основе геометрических моделей.

Задачами преподавания дисциплины, связанными с ее содержанием, являются:

- освоение способов построения изображения  пространственных форм на плоскости;

- освоение способов решение инженерных задач графическими методами;

.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ

В результате освоения содержания модуля студент должен:

знать:

Методы решения позиционных задач:	параллельность и перпендикулярность на чертеже, пересечение прямой с плоскостью, пересечение двух плоскостей.

- алгоритмы определения точки пересечения прямой с плоскостью;

- алгоритм решения задач на пересечение двух поверхностей;

- построение прямой, перпендикулярной к плоскости;

- построение двух перпендикулярных плоскостей.

уметь:

Решать позиционные задачи:

- определять общие элементы заданных геометрических фигур и устанавливать их видимость;

- решать задачи на пересечения, определять характерные точки и линии пересечения, устанавливать видимость линий.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ

ТЕОРИЯ

Тема 1. Взаимное положение двух плоскостей.

Тема 2.  Взаимное положение прямой линии и плоскости.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

ПЗ 1. Алгоритмы решения позиционных задач

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Изучить материал, указанный преподавателем, используя электронную версию содержания учебного модуля.

КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ

Текущий контроль знаний  с использованием тематических карт опроса.

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ

Электронный сборник материалов по учебному модулю.

Тематические карты опроса.

# ТЕМА 1

# ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДВУХ ПЛОСКОСТЕЙ

Две плоскости могут быть параллельны друг к другу или пересекаться между собой.

Параллельные плоскости.

Две плоскости параллельны, если в каждой из них можно построить по две пересекающихся между собой прямые линии так, чтобы прямые одной плоскости были соответственно параллельны прямым другой плоскости.

Наиболее простой случай – параллельность двух проецирующих плоскостей. Здесь достаточно параллельности следов плоскостей (рис.1).

Рис.1

В случае параллельности плоскостей общего положения необходимо в каждой из них указать по две соответственно параллельные прямые (рис.2). В качестве таких прямых можно взять главные линии плоскости или какие-то другие прямые. α(АВС)║β(а ∩ b)║γ(d ∩ c).

| α(АВС) | а║h; а1║h1; а2║h2 b║f; b1║f1; b2║f2 β(а ∩ b) | d║[AB]; d1║[A1B1]; d2║[A2B2] с║[BC]; с1║[B1C1]; с2║[B2C2]; γ(d ∩ c) |
| --- | --- | --- |
| Рис.2 |  |  |

Пересекающиеся плоскости.

Основная задача – построение линии пересечения двух плоскостей, которая вполне определяется двумя точками, принадлежащими обеим плоскостям:

а) проецирующие

Проецирующие плоскости одного наименования, как перпендикулярные к одной и той же плоскости проекций, пересекаются по прямой линии также перпендикулярной к этой плоскости проекций (рис.3). Проецирующие плоскости разных наименований пересекаются по прямой, для которой они будут проецирующими плоскостями (рис.4).

| Рис.3 | Рис.4. |
| --- | --- |
| α1∩β1= а π1; ε2∩ξ2= bπ2 | γ2∩δ1=n; n1δ1; n2γ2 |

б) Наиболее просто решается задача, если одна из пересекающихся плоскостей проецирующая (рис.5). β(АВС)∩α1=m; m1α1. m – линия пересечения, так как линия пересечения принадлежит и плоскости α1, то 12 лежат на следе плоскости.

| Рис. 5 |  |
| --- | --- |

в) Две плоскости общего положения.

Рассмотрим случай пересечения плоскостей общего положения (рис.6).

Три плоскости пересекаются в одной точке, поэтому общий метод построения точек линии пересечения состоит в следующем: две пересекающиеся плоскости пересекаются третьей, вспомогательной плоскостью.

Рис.6

γ∩α2=m; δ∩α=n; m1∩n1=K1; K2∈α2

γ∩β2=m1';δ∩β=n';m1'∩n1'=L1;L2∈β2.

Через точки K и L проводим линию пересечения ℓ (рис.7).

Рис.7

Некоторого упрощения можно достичь, если вспомогательные плоскости проводить через прямые, задающие плоскости (рис.8). α(АВС)∩β(DEF)=[LK].

Рис.8

Перпендикулярные плоскости.

Для построения плоскости перпендикулярной к данной, необходимо построить перпендикуляр к ней, затем уже строить плоскость, проходящую через данный перпендикуляр. Так как через прямую можно провести бесчисленное множество плоскостей, то задание имеет множество решений.

Пример. В точке D построить плоскость α, перпендикулярную плоскости β (АВС) (рис.15). nα(ABC); n1h1; n2f2.

Плоскость α задаем двумя пересекающимися прямыми n∩m; nα, а m одна из множества прямых, проецирующих через точку D.

Рис.15

## ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРЯМОЙ ЛИНИИ И ПЛОСКОСТИ

Возможно следующее взаимное расположение прямой и плоскости:

1. Прямая лежит в плоскости (см. модуль 2).

2. Прямая параллельна плоскости.

3. Прямая пересекает плоскость.

4. Прямая перпендикулярна плоскости.

Прямая параллельная плоскости.

Рис.9

Прямая параллельна плоскости, если она параллельна какой-либо прямой, лежащей в этой плоскости (рис.9). а║[АВ], а1║[А1В1], а2║[А2В2], задача не имеет единственного решения.

Пересечение прямой с плоскостью.

Для определения точки пересечения прямой а с плоскостью общего положения α(АВС) необходимо выполнить следующие построения (рис.10):

1. Через данную прямую а провести вспомогательную проецирующую плоскость γ1, так как

а∈γ1, то аγ1.

2. Построить линию пересечения n данной плоскости α(АВС) и вспомогательной плоскости γ1. α(АВС) ∩γ1=n; [12] ∈n; [1121] ∈n1; [1222] ∈n2.

3. Определить точку пересечения К прямой а и заданной плоскости К=а∩n; К1=а1∩n1; К2∈а2.

4. Определяем видимость прямой. Для этого рассматриваем конкурирующие точки 1-3 и 4-5. Точка 1∈[AB]∈α(АВС); точка 3∈а. На горизонтальной плоскости проекций проекции точек 11 и 31 совпадают, а на фронтальной плоскости проекций отрезок 1232 в горизонтальном проецирующем положении. Проекция точки 12∈[АВ]∈α(АВС) находится выше проекции 32∈а.   Таким образом на горизонтальной плоскости проекций отрезок прямой до точки К будет закрыт плоскостью.

Рис.11

Рассмотрим конкурирующие точки 4-5; 4∈[ВС]∈α(АВС); 5∈а. Отрезок [4151] находится во фронтально-проецирующем положении – на фронтальной плоскости проекций превращается в точку. Таким образом, прямая на фронтальной плоскости проекции будет видна до К2 , а дальше уходит за плоскость.

Прямая, перпендикулярная плоскости.

Построение перпендикуляра к плоскости основано на положении геометрии: прямая, перпендикулярная к плоскости, перпендикулярна ко всем прямым, лежащим в этой плоскости и проходящих через точку пересечения перпендикуляра с этой плоскостью (рис.11).

Рис.11

Пусть некоторый отрезок прямой [АС]плоскости γ и точка А – точка пересечения отрезка прямой с этой плоскостью.

Построим на плоскости γ горизонтали h и на π1– h1, так как [CA][AB], [C1A1][A1B1] прямой угол спроецируется на плоскость π1 без искажения, А1В1С1=АВС.

Если прямая перпендикулярна к плоскости, то ее горизонтальная проекция перпендикулярна горизонтальной проекции горизонтали плоскости, а  фронтальная проекция перпендикулярна фронтальной проекции фронтали плоскости.

Расстояние от точки до плоскости измеряется отрезком перпендикуляра от точки до его основания на плоскости:

- Из точки опустить перпендикуляр на плоскость

- Найти точку встречи перпендикуляра с плоскостью

Пример 1. Определить расстояние от точки М до плоскости α(АВС) (рис.12).

1. В плоскости α(АВС) строим горизонталь и фронталь. Из точки М опускаем перпендикуляр n α(АВС); n1 h1, n2 f2.

2. Находим точку пересечения перпендикуляра n с плоскостью α(АВС). n∈β2; n2β2; β2∩α(АВС)=m; m2β2; [34]∈m; n1∩m1=К1 ; К2∈n2.

3. Определяем истинную величину расстояния от точки М до плоскости α(АВС).

Рис.12

Пример 2. Построить плоскость перпендикулярную данной прямой (рис.13). Так как прямая а α(h∩f); а1h1; h2║ОХ; а2f2; f1║ОХ .

Рис.13

Пример 3. Определить расстояние от точки М до прямой b (рис.14).

- В точке М задаем плоскость γ(h∩f)b; h1b1; h2 ∩ОХ; f2b2; f1║ОХ.

- Находим точку пересечения прямой b с заданной плоскостью

b∈δ2; b2δ2; δ2∩α(h∩f)=n; n2δ2; [12] ∈n; n1∩b1=K1; K2=b2.

Истинную величину расстояния определяем способом  треугольника.

Рис. 14

КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №1

Укажите номера чертежей, на которых:

а) заданные проецирующие плоскости  параллельны между собой.

б) заданные плоскости общего положения параллельны между собой.

в) прямая  линия «b» является линией пересечения двух проецирующих плоскостей.

г) прямая линия «m» параллельна заданной плоскости.

д) точка К является точкой пересечения отрезка АВ с проецирующей плоскостью β.

е) прямая линия «n» перпендикулярна к проецирующей плоскости.

ж) прямая линия «m» перпендикулярна заданной плоскости.

ФОРМА БЛАНКА ОТВЕТОВ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

| Санкт-Петербургский государственный морской технический университет Кафедра компьютерной графики и информационного обеспечения 2013-2014 учебный год ДИСЦИПЛИНА: НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ МОДУЛЬ №5 ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № учебной группы | Фамилия и имя студента |  |
| ……..... | ………………………………….. |  |
| Тестовое задание | Номер варианта правильного ответа |  |
| №1 |  |  |
| а) | …. |  |
| б) | …. |  |
| в) | …. |  |
| г) | …. |  |
| д) | …. |  |
| е) | …. |  |
| ж) | …. |  |
|  | Правильных ответов: ……… | Ошибок: ………. |
| Проверил: Раков В.Л. |  |  |
| ОЦЕНКА: |  |  |