Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»

(СПбГМТУ)

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ

№7

Метрические задачи

Дисциплина

Начертательная геометрия.

Разработан кафедрой

Компьютерной графики и информационного обеспечения

Автор учебного модуля:

профессор   Раков Виктор Леонидович

Санкт-Петербург

2013

Учебный модуль предназначен для изучения студентами раздела дисциплины Начертательная геометрия.

| Наименование учебного модуля | N темы | Темы модуля |
| --- | --- | --- |
| Метрические задачи | 1 | Определение: - истинной величины расстояния от точки до плоскости, - координат точки пересечения прямой линии и плоскости, - истинной величины плоской фигуры. |

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Предметом дисциплины являются методы построения изображения пространственных форм на плоскости и решение инженерных задач графическими методами.

Целью дисциплины является развитие пространственного воображения, конструктивного геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм на основе геометрических моделей.

Задачами преподавания дисциплины, связанными с ее содержанием, являются:

- освоение способов построения изображения  пространственных форм на плоскости;

- освоение способов решение инженерных задач графическими методами;

.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ

В результате освоения содержания модуля студент должен:

знать:

Метрические задачи:

- алгоритм определения натуральной величины расстояния от точки до плоскости;

- алгоритм определения координат точки пересечения прямой линии и плоскости;

- алгоритм определения натуральной величины плоской фигуры.

уметь:

Решать метрические задачи используя:

- алгоритм определения натуральной величины расстояния от точки до плоскости;

- алгоритм определения координат точки пересечения прямой линии и плоскости;                                                                                           - алгоритм определения натуральной величины плоской фигуры.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ

ТЕОРИЯ

Теоретические основы для решения позиционных и метрических задач изложены в Модулях 1-4.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

ПЗ 1. Решение метрических задач

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Изучить материал, указанный преподавателем, используя электронную версию содержания учебного модуля.

КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ

Проверка выполненных практических заданий (решение задач).

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ

Электронный сборник материалов по учебным модулям №1-5.

# Плоскость.

Определение расстояния от точки до плоскости.

Для того, чтобы найти действительную величину расстояния от точки до плоскости, необходимо:

- из точки опустить перпендикуляр на плоскость;

- найти точку пересечения проведенного перпендикуляра с плоскостью;

- определить действительную величину отрезка, началом которого является заданная точка, а концом – найденная точка пересечения.

Плоскость может занимать в пространстве общее и частное положение. Под частным понимается положение, при котором плоскость перпендикулярна к плоскости проекций – такую плоскость называют проецирующей. Основной признак проецирующего положения: плоскость перпендикулярна к плоскости проекций, если она проходит через проецирующую прямую. В этом случае одна из проекций плоскости  прямая линия – ее называют следом плоскости.

Если плоскость проецирующая, то легко определить действительную величину расстояния от точки до плоскости. Покажем  это на примере определения расстояния от точки В до  фронтально-проецирующей плоскости, заданной следом Q2 на плоскости П2 (рис.1).

Плоскость Q перпендикулярна к фронтальной плоскости проекций, следовательно, любая к ней перпендикулярная линия будет параллельна к плоскости П2. А тогда прямой угол на плоскость П2 будет проецироваться без искажения, и можно из точки В2 провести нормаль к следу Q2. Отрезок ВК находится в частном положении, при котором фронтальная проекция  В2К2 равна истинной величине искомого расстояния.

Рис.1. Определение расстояния от точки до проецирующей плоскости.

Если плоскость занимает общее положение, то необходимо перевести ее в проецирующее положение. Для этого в ней проводится прямая частного положения (параллельная к одной из плоскостей проекций), которую можно перевести в проецирующее положение используя одно преобразование чертежа.

Прямая, параллельная плоскости П1, называется горизонталью плоскости и обозначается буквой h. Прямая, параллельная фронтальной плоскости проекций П2, называется фронталью плоскости и обозначается буквой f. Линии h и f называются главными линиями плоскости. Решение задачи показано на следующем примере (рис.2).

Начальное условие: треугольник АВС задает плоскость; М - точка вне плоскости. Заданная плоскость занимает общее положение. Для перевода ее в проецирующее положение выполним следующие действия:  провести любую горизонтальную линию, пересекающую фронтальную проекцию треугольника  А2В2С2 в двух точках. Проекция горизонтали, проходящей через эти точки,    обозначена h2.  Далее строится горизонтальная проекция h1.

Главная линия h может быть преобразована в проецирующее положение, при котором заданная плоскость также станет проецирующей. Для этого  необходимо повернуть горизонтальные проекции всех точек (вспомогательный четырехугольник АВСМ) в новое положение, при котором  линия h1 будет занимать вертикальное положение, перпендикулярное к оси Х. Удобно выполнить эти построения, используя плоскопараллельный перенос.

В результате новая фронтальная проекция плоскости будет выглядеть в виде прямой линии (следа плоскости) А2*В2*.  Теперь из точки М2* можно провести перпендикуляр к следу плоскости. Новая фронтальная проекция М2*К2* = МК т.е. является искомым расстоянием от точки М до заданной плоскости АВС.

Далее необходимо построить проекции расстояния в начальном условии. Для этого из точки М1 проводится отрезок, перпендикулярный к линии h1, и на нем следует отложить от точки М1 отрезок, равный по величине М1*К1*. Чтобы построить фронтальную проекцию точки К2 из точки К1 проводится вертикальная линия связи, а из точки К2*  горизонтальная. Результат построений показан на рис.2.

Рис.2.Определение расстояния от точки до плоскости.

Пример . Определить расстояние от точки М до плоскости α(АВС) (рис.12).

1. В плоскости α(АВС) строим горизонталь и фронталь. Из точки М опускаем перпендикуляр n α(АВС); n1 h1, n2 f2.

2. Находим точку пересечения перпендикуляра n с плоскостью α(АВС). n∈β2; n2β2; β2∩α(АВС)=m; m2β2; [34]∈m; n1∩m1=К1 ; К2∈n2.

3. Определяем истинную величину расстояния от точки М до плоскости α(АВС).

Рис.12

Практическое задание для самостоятельной работы

Задача 11

Найти истинную величину расстояния от точки М до плоскости, заданной треугольником АВС. Измерить расстояние и ответ дать в миллиметрах (табл.1).

Варианты 1-14

Таблица 1

| Вариант | Точка А |  |  | Точка В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 | 140 | 10 | 30 | 105 | 10 | 50 |
| 2 | 150 | 25 | 65 | 75 | 40 | 80 |
| 3 | 160 | 30 | 15 | 120 | 60 | 50 |
| 4 | 80 | 90 | 30 | 60 | 10 | 10 |
| 5 | 20 | 50 | 40 | 50 | 30 | 70 |
| 6 | 35 | 55 | 25 | 95 | 20 | 35 |
| 7 | 70 | 40 | 50 | 20 | 75 | 40 |
| 8 | 15 | 65 | 35 | 35 | 20 | 65 |
| 9 | 100 | 10 | 50 | 60 | 80 | 90 |
| 10 | 130 | 0 | 40 | 95 | 0 | 60 |
| 11 | 140 | 15 | 75 | 65 | 30 | 90 |
| 12 | 150 | 20 | 25 | 110 | 50 | 60 |
| 13 | 70 | 80 | 40 | 50 | 0 | 20 |
| 14 | 10 | 40 | 50 | 40 | 20 | 80 |
| Вариант | Точка С |  |  | Точка М |  |  |
|  | Х | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 | 90 | 40 | 30 | 40 | 15 | 40 |
| 2 | 110 | 70 | 30 | 50 | 30 | 35 |
| 3 | 95 | 20 | 25 | 135 | 10 | 70 |
| 4 | 30 | 20 | 80 | 40 | 70 | 20 |
| 5 | 90 | 80 | 30 | 60 | 80 | 80 |
| 6 | 65 | 95 | 55 | 45 | 35 | 55 |
| 7 | 40 | 20 | 10 | 60 | 65 | 10 |
| 8 | 95 | 25 | 15 | 65 | 75 | 55 |
| 9 | 30 | 40 | 10 | 80 | 60 | 30 |
| 10 | 80 | 30 | 40 | 30 | 5 | 50 |
| 11 | 100 | 60 | 40 | 40 | 20 | 45 |
| 12 | 85 | 10 | 35 | 125 | 0 | 80 |
| 13 | 20 | 10 | 90 | 30 | 60 | 30 |
| 14 | 80 | 70 | 40 | 50 | 70 | 90 |

Варианты 15-30

| Вариант | Точка А |  |  |  |  |  | Точка В |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х |  | Y |  | Z |  | X |  | Y |  | Z |  |  |
| 15 | 145 |  | 15 |  | 35 |  | 105 |  | 15 |  | 55 |  |  |
| 16 | 155 |  | 20 |  | 60 |  | 75 |  | 45 |  | 85 |  |  |
| 17 | 165 |  | 35 |  | 10 |  | 125 |  | 65 |  | 55 |  |  |
| 18 | 85 |  | 95 |  | 35 |  | 65 |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 19 | 25 |  | 55 |  | 45 |  | 55 |  | 35 |  | 75 |  |  |
| 20 | 30 |  | 50 |  | 20 |  | 95 |  | 25 |  | 35 |  |  |
| 21 | 75 |  | 45 |  | 55 |  | 25 |  | 75 |  | 45 |  |  |
| 22 | 10 |  | 0 |  | 30 |  | 35 |  | 25 |  | 65 |  |  |
| 23 | 105 |  | 15 |  | 55 |  | 65 |  | 85 |  | 95 |  |  |
| 24 | 135 |  | 5 |  | 45 |  | 95 |  | 5 |  | 65 |  |  |
| 25 | 60 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 10 |  | 50 |  |  |
| 26 | 95 |  | 0 |  | 60 |  | 130 |  | 0 |  | 40 |  |  |
| 27 | 65 |  | 30 |  | 90 |  | 140 |  | 15 |  | 75 |  |  |
| 28 | 110 |  | 50 |  | 60 |  | 150 |  | 20 |  | 25 |  |  |
| 29 | 50 |  | 0 |  | 20 |  | 70 |  | 80 |  | 40 |  |  |
| 30 | 40 |  | 20 |  | 80 |  | 10 |  | 40 |  | 50 |  |  |
| Вариант | Точка С |  |  |  |  |  | Точка М |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Х |  | Y |  | Z |  | X |  | Y |  | Z |  |
| 15 |  | 95 |  | 45 |  | 35 |  | 45 |  | 15 |  | 45 |  |
| 16 |  | 115 |  | 75 |  | 35 |  | 55 |  | 35 |  | 35 |  |
| 17 |  | 90 |  | 25 |  | 20 |  | 130 |  | 15 |  | 75 |  |
| 18 |  | 35 |  | 25 |  | 85 |  | 45 |  | 75 |  | 25 |  |
| 19 |  | 95 |  | 85 |  | 35 |  | 65 |  | 85 |  | 85 |  |
| 20 |  | 60 |  | 90 |  | 50 |  | 40 |  | 35 |  | 55 |  |
| 21 |  | 45 |  | 25 |  | 15 |  | 65 |  | 65 |  | 15 |  |
| 22 |  | 90 |  | 20 |  | 10 |  | 60 |  | 75 |  | 55 |  |
| 23 |  | 35 |  | 45 |  | 15 |  | 85 |  | 65 |  | 35 |  |
| 24 |  | 85 |  | 35 |  | 45 |  | 35 |  | 5 |  | 55 |  |
| 25 |  | 35 |  | 40 |  | 10 |  | 85 |  | 60 |  | 30 |  |
| 26 |  | 85 |  | 30 |  | 40 |  | 35 |  | 5 |  | 50 |  |
| 27 |  | 105 |  | 60 |  | 40 |  | 45 |  | 20 |  | 45 |  |
| 28 |  | 95 |  | 10 |  | 35 |  | 120 |  | 0 |  | 80 |  |
| 29 |  | 25 |  | 10 |  | 90 |  | 35 |  | 60 |  | 30 |  |
| 30 |  | 85 |  | 70 |  | 40 |  | 55 |  | 70 |  | 90 |  |

ПРИМЕР решения и оформления